移动式喷吸砂设备技术规格书

1. 设备型号：PBM

2. 设备简单介绍：

本设备共由主机、2台真空吸砂机组及移动式集砂桶(真空吸砂机组及移动式集砂桶可根据客户意愿选购)等三部分组成。其中主机部分由连续吸放集砂桶（可连续工作）、斗式提升机、丸尘分离器、除尘器、贮丸箱、4台双缸双枪自动遥控连续加砂型喷砂机及总成控制箱等组成。

3. 主要性能优点：

3.1 磨料使用钢砂代替铜矿砂，可循环回收再利用，能节省70%的磨料费。

3.2 喷钢砂产生灰尘少，船舱内能见度好。

3.3 相比喷铜矿砂，喷钢砂可减少返工的现象，降低总成本。

3.4 因喷砂与吸砂均为连续循环作业，无需停顿，且两者可同时进行，因此工作效率大大提高。

3.5 除压缩空气及电源外，无需配套设备，即可连续作业。

3.6 设备就位后即可连续作业，无需经常加砂，因此吊车使用率低，对船厂有绝对好处并减少吊车使用费用和吊车使用时间（加砂、卸砂及设备移动）。

3.7 对甲板及船上的设备，没有任何污染，安全及环保明显改善。

3.8 能缩短及保证完工日期。

4.设备使用工况及工程技术条件：

4.1设备运行环境：

4.1.1大气温度：最高气温：40°C，最低气温：-10°C

4.1.2相对湿度：最冷月平均湿度为70%RH，最热月平均湿度为83%RH

4.2能源要求：

4.2.1电源：380V±10%；50Hz±1Hz；三相五线制

4.2.2压缩空气气源：供气压力0.95~1.05MPa，压缩空气入口温度≤80°C，压缩空气供气量至少满足68m3/min。

4.2.3总耗电功率13kw（移动式喷吸砂设备）。

4.2.4压缩空气总耗气量67 m3/min。

5. 设备主要配置及技术参数：

5.1主机×1套：

| 设备项目名称 | 规格与尺寸 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 3626×3300×6600mm |
| 处理面积 | 约12 m2/h×8=96 m2/h |
| 使用磨料 | 0.6~1.0mm钢砂 |
| 空载重量 | 10.5T |
| 使用电源 | 3ph / 380V / 50Hz |
| 装机功率 | 13kw |
| 压缩空气消耗量 | 66m3/min |
| 1. 喷砂系统×4套 |  |
| 结构型式 | 双缸双枪自动遥控连续加砂型 |
| 型号及规格 | PB2M2-6525E |
| 磨粒最大投射量 | 30kg/min |
| 外形尺寸 | Ф735×2150 |
| 磨粒最大储存量 | 1T |
| 喷砂管 | 32A |
| 打砂形式 | 手动放砂（球阀控制），不含喷砂管 |
| 2. 斗式提升机×1套 |  |
| 输送量 | 45T /h |
| 马达 | 4 kw |
| 驱动形式 | 链条滚筒 |
| 3. 丸尘分离器×1套 |  |
| 输送量 | 45T /h |
| 型式 | 风幕式滚动筛 |
| 马达 | 3 kw |
| 4. 贮存箱×1套 |  |
| 贮丸量 | 40T |
| 5. 气动放砂阀×4套 |  |
| 型式 | 密封型旋转门 |
| 驱动形式 | 传感器+气缸 |
| 6. 自动放砂集砂桶×2套 |  |
| 型式 | 自动方式，并可连续吸砂、放砂 |
| 7. 集尘器×1套 |  |
| 除尘方法 | 反吹脉冲阀 |
| 反吹压缩空气耗气量 | 0.5m3/min |
| 风机马达 | 4 kw |
| 8. 总成控制箱×1套（含电气控制柜及电磁阀控制箱） |  |
| 用电功率 | 13kw |

6.设备关键部件清单：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC |  | 1套 | 韩国LG、西门子LOGO! |
| 2 | 进气阀 | 1-1/4” | 12套 | 日本 |
| 3 | 排气阀 | 1-1/4” | 4套 | 日本 |
| 4 | 斗提机减速马达 | 4KW | 1套 | 泰星减速机 |
| 5 | 丸尘分离器减速马达 | 3KW | 1套 | 泰星减速机 |
| 6 | 风机 | 4KW | 1套 | 上海通用 |
| 7 | 电控系统 |  | 1套 | 主要元器件采用施耐德 |

- 主要钢材清单

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储丸箱箱体 | 6MM |
| 2 | 储丸箱立柱 | 方管120*120*3 |
| 3 | 连续吸放砂 | 6MM |
| 4 | 底部框架 | 20# |

7.建议客户另外购买配套压缩空气前处理设备：

6m3储气罐、75m3/min冷冻空气干燥机。